床单位消毒机招标参数

- 一、技术参数

- 1、消毒方法：高浓度臭氧半增压渗透；

- 2、灭菌对数值：＞3.00；

- 3、臭氧产量：≥4500mg/h（提供省级或省级以上疾控中心检测报告）；

- 4、臭氧浓度：≥2500mg/ m³(提供省级或省级以上疾控中心检测报告）；

- 5、臭氧泄漏量：≤0.1mg/ m³(提供省级或省级以上疾控中心检测报告）；

- 6、消毒一个工作周期后，消毒袋内臭氧残留量≤0.07mg/m3，消毒罩内臭氧残留量≤0.081mg/m3。

- 7、对大肠杆菌杀灭率≥99.9%，对金黄色葡萄球菌杀灭率≥99.9%；

- 8、工作全过程时间可自定义（1-99分钟）。

- 9、产品外壳采用钣金材质，金属薄板制造，坚固耐用。

- 10、对铜绿假单胞菌的杀灭对数值＞3；对肺炎克雷伯氏菌的杀灭对数值＞3

- 11、对新型冠状病毒SARS-CoV-2杀灭对数值＞3；

- 12、对大肠杆菌杀灭对数值＞3；对金黄色葡萄球菌杀灭对数值＞3；对白色念珠菌的杀灭对数值＞3

- 13、机身自带可收纳消毒袋和消毒管道的收纳盒，与机身一体焊接而成。

- 14、双管路设计，可同时对2个床单位、4床被褥进行消毒。

- 15、臭氧发生器采用高纯氧化铝陶瓷介电材质，臭氧产量高，消毒能力强。

- 16、催化解析装置外置，无需专业拆机即可可实时监控还原装置是否有效。

- 17、微电脑程序和中文液晶屏幕，一键式全自动操作，可实时显示工作参数和故障提示。设备具有臭氧发生器累计时间查询功能。设备具有工作状态臭氧浓度实时显示功能，臭氧发生器失效或浓度低于规定值自动报警功能。设备具有故障自动检测和停机报警功能，有效降低消毒遗漏现象。设备具有臭氧解析技术，快速分解臭氧，有效改善空间空气质量。

- 18、配有压力传感器、电磁阀、自动控制程序可实现一键自动消毒并监测消毒时间和袋内气体压力。

- 19、脚轮采用医疗脚轮，推动灵活，方便安置。

20、配备一次性消毒床罩和常用多次循环使用消毒床罩，消毒床罩使用寿命长。

二、配置清单

- 1. 主机1台

- 2. 电源线1根

- 3. 一次性消毒袋30个（2.4m×1.2m），一次性消毒罩30个（2.8m×2.0m）

- 4. 多次性消毒罩2个（2.8m×2.0m）

- 5. 消毒软管 2根（φ8-13）

6. 说明书1本

- 三、质保售后：

- 提供整机原厂保修≥3年，保修期从本设备在验收合格后开始计算；保修期内非因用户的人为原因而出现产品质量及安装问题，需负责保修、包换或包退，并需承担因此而产生的一切费用，质保期内质检费用由厂家提供；

- 售后响应时间2小时内，24小时内到达地现场，48小时内解决问题，若未能及时修复故障时需提供等同设备替代以保证用户正常的医疗工作；

- 设备调试后，需免费对用户和维护人员进行现场培训，保证使用人员能够正确操作，使用设备的各种功能。

- 日常使用期间，即使无故障，厂方也能定期做机器的常规检查和整机保养，检测运行状态，及时发现隐患，使设备处于最佳使用状态；

- 在强检目录、检定目录、校准目录中的设备，中标人需提供计量检测报告才可验收。

- 承担连接医院现有信息端口费用。

- 货物及其配件为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包箱号与出批号一致，并可追溯查阅。乙方应向甲方提供本合同所涉货物合法来源的证明。

- 国产产品出厂日期距合同签订日期须在六个月内，进口产品出厂日期距合同签订日期须在十二个月内，否则甲方有权拒收并令乙方按要求进行更换，乙方承担进行更换的所有费用，未按时更换产生的一切责任由乙方承担。

四、耗材情况：

1.配套耗材需在广东省药品电子交易平台的从耗材挂网创建区内挂牌；若配套耗材不在该区域内，需在合同签订后14天内由中标公司完成该耗材的备案工作，否则将延期验收设备。